| 附件一：深九电器氮气回流炉设备技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 基本要求 | 配置要求 | 指标特性简述 |
| 1 | 空压机（附规格书） | 填写空压机厂家、型号和参数。 | 必填 |  |
| 2 | 制氮机（附规格书） | 填写制氮机厂家、型号和参数（制氮能力、尺寸、耗气量） | 必填 |  |
| 3 | 单轨传输轨道要求 | 1轨定轨，2轨可变，1轨至2轨宽度跟贴片机宽度一致，从左往右运输 | 必填 |  |
| 4 | 外形大小 | 设备尺寸（长*宽*高；PCB流向为长方向） | 必填 |  |
| 5 | 设备加工PCB大小能力 | 单轨50*50mm-480*400mm，距边5mm外的器件能正常回流 | 必填 |  |
| 6 | 控制系统UPS(不间断电源) |  | 必选 |  |
| 7 | 传板方式 | 链条+中央支撑（2轨可不配置中央支撑） | 必选 |  |
| 8 | 软件控制全自动润滑系统 | 含中央支撑轨道 | 必选 |  |
| 9 | 最高温度 | 不小于350度 | 必选 |  |
| 10 | 加热区个数 | 10个(7个加温区，3个回流区) | 必选 |  |
| 11 | 冷却方式 | ,冰水机外置，冰水机排风口温度不超过45度。 | 必选 |  |
| 12 | 冷却区个数 | 4个（上4和下4个） | 必选 |  |
| 13 | 温控精度 | 不大于±1℃ | 必选 |  |
| 14 | 速度可调范围 | 300-2000mm/min | 必选 |  |
| 15 | 速度控制精度 | ±0.5cm/min | 必选 |  |
| 16 | 加热和冷却马达控制方式 | 变频控制，风扇速度可通过软件设置，变频器数量≥5个 | 必选 |  |
| 17 | 设备隔热能力（设备外壳任何位置温度） | ≤50℃ | 必选 |  |
| 18 | 轨道宽度调整方式 | 自动必选，兼备手动调节 | 必选 |  |
| 19 | 能耗 | 分别填写升温和持续能耗 | 必填 |  |
| 20 | 氮气能力（包括氮气资源） | 在任何宽度下，连续过板时，残氧量PPM≤1000ppm | 必选 |  |
| 21 | 助焊剂回收系统内置 | 必选，每天锡膏消耗量≥3kg时，使用1个月保证炉膛内无明显阻焊剂残留，保养时仅需清洁回收装置 | 必选 |  |
| 22 | 全温区20摄氏度至270摄氏度升温时间 | ≤30分钟 | 必选 |  |
| 23 | 关键器件保修期 | 提供关键备件清单。发热体、风扇电机免费保修15年，使用原装进口品牌，单件无故障时间≥5年；轨道、链条、变频器及电路板5年内无变形或损坏 | 必选 |  |
| 24 | 氧分析仪（带数显） | 炉内同时检测点数量（至少1个）； | 必选 |  |
| 25 | 冷却能力 | 最大冷却斜率达-3.5度/秒（加工金属衬底板及特殊大热容量产品需满足-4.5度/秒），炉温稳定性≥1.67 | 必选 |  |
| 26 | 氧气含量PPM调整方式 | 自动调整(比例阀) | 必选 |  |
| 27 | 传板器件空间高度 | 上部空间≥38mm；下部空间≥30mm | 必填 |  |
| 28 | 入口和出口氮气隔离装置充氮口≥5个 | 入口和出口氮气隔离装置充氮口≥5个 | 必选 |  |
| 29 | 采样口和充氮口的位置 | 为确保残氧量采样真实性，采样口和充氮口，不能在同一个温区 | 必选 |  |
| 30 | 马达转速监控 | 可检测每一个马达实际转速，出现异常时报警提示 | 必选 |  |
| 31 | 噪音不能超过 | 五年内任何噪音超过70分贝的故障马达，必须更换。 | 必选 |  |
| 32 | 加热稳定性要求 | 温度稳定性（再现性）Tmax-Tmin≤4℃；横向温度一致性Tmax-Tmin≤5℃ | 必选 |  |
| 33 | 轨道平行度 | 标准为最大轨道平行度偏差不超过1.2mm. | 必选 |  |
| 34 | CPK测量 | CPK大于1.33 | 必选 |  |
| 35 | 配置实时炉温曲线监控 | 满足并不限于以下功能： 1、实时分温区监控和显示热电偶探针的温度数据 2、实时各温区空气温度偏差值超界限预警及警报 3、实时监控并生成每一片通过回流焊炉的PCB温度曲线（关联条码） 4、实时监控、显示链速运行测量值和偏差值，并报警 5、在线监控CPK，统计之前采样数据 | 必选 |  |