深九电器波峰焊设备技术要求

| 项目 | 内容 | 基本要求 | 指标特性简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外型尺寸 | 小于4500*1600*1800mm |  |
| 2 | 主体颜色 | 白色 |  |
| 3 | 净重 | 小于2000KG |  |
| 4 | 控制方式 | PC+PLC控制 |  |
| 5 | 自动开关机 | 外置时间制 |  |
| 6 | 运输方向 | 左向右 |  |
| 7 | 气源 | 0.5Mpa-0.8Mpa |  |
| 8 | 电源 | 5线3相; 380V 50/60HZ |  |
| 9 | 电源功率要求 | 45KW （总功率*1.2安全系数）热风 |  |
| 10 | 总功率 | ≦37KW（+6KW/PCS 每增加一个预热模组） |  |
| 11 | 启动功率 | ≦30KW |  |
| 12 | 正常工作功率 | ≤12KW |  |
| 13 | 助焊剂喷头 | ST-6 lumina进口雾化喷头(1.3mm) |  |
| 14 | 波峰驱动功率 | 1/2 HP×2 3P 220VAC |  |
| 15 | 运输方向 | 小于4500*1600*1800mm |  |
| 16 | 排风管口径 | Φ200mm |  |
| 17 | 排风量要求 | 15 ㎥ / min x 2(通道) |  |
| 18 | 预热升温时间 | 小于15mins |  |
| 19 | 锡炉限使用温度范围 | 室温-280°C |  |
| 20 | 锡炉极限承受温度 | MAX: 300℃ |  |
| 21 | 锡炉控温精度 | ±2℃ |  |
| 22 | 波峰高度 | 0-15mm |  |
| 23 | 锡炉升降进出 | 手动 |  |
| 24 | PCB宽度范围 | 50~450mm |  |
| 25 | 板底空间 | 上≧120mm下≧25mm |  |
| 26 | PCB入口距地面高度 | 750±20 mm |  |
| 27 | 运输速度 | 500-1800mm/min |  |
| 28 | 预热区数量及方式 | 3个底部热风+1个上温预热区 |  |
| 29 | 预热控温精度 | ±6℃ |  |
| 30 | 预热温控方式 | PID |  |
| 31 | 喷雾系统 | 全喷 |  |
| 32 | 运输爪 | 重型双钩爪 |  |
| 33 | 运输控制方式 | 变频器闭环无级调速 |  |
| 34 | 锡炉容量 | 450-550kg |  |
| 35 | 锡炉控温方式 | PID+SSR |  |
| 36 | 锡炉运行方式 | 机械式 |  |
| 37 | 炉胆材质 | 铸铁+搪瓷处理 |  |
| 38 | 冷却方式 | 强制空冷 |  |
| 39 | 流量计类型 | 玻璃转子流量计 |  |
| 40 | 抽烟盖子 | 垂直出口 |  |
| 41 | 封闭抽风罩 | 锡炉导轨上方增加封闭抽风罩 |  |
| 42 | 后接驳台 | 配套后接驳台（1500-600MM)) |  |